# MT1464 – Opdracht 1

## Verslag

### Jan Albert Driessen

### 6470114

Voorpagina

## 1. Uitwendige en inwendige belasting

### 1a

De gewichtscomponenten zijn opgesteld als:

Wx=Wconst+Pkraan δx−xc,  cx=csegx+PSWL δx−xc,

gx=Wx+cx.

Met Pkraan=2.0 MN, PSWL=1.5 MN en xc=45.00 m.

Vraag 1a gewichtsverdelingen

### 1b

Gebruikte formules:

Awp=0Lbeffx dx, LCF=0Lx beffx dxAwp

Wtot=0Lgx dx+Pkraan+PSWL, LCG=0Lx gx dx+xcPkraan+PSWLWtot

T0=WtotρwgAwp, Tx=T0+ax−LCF, a=WtotLCG−LCFρwgI2

ta=T0,  tf=TL.

Resultaten (afgerond op 2 decimalen):
- T=8.89 m
- LCF=67.39 m
- LCG=61.81 m
- ta=11.06 m
- tf=6.70 m

### 1c

Drijfvermogenverdeling:

px=ρwg beffx Tx

Vraag 1c drijfvermogen

### 1d

Resultante vlakwaterbelasting:

qx=px−gdistx

met evenwichtscontrole inclusief puntlasten:

0Lqx dx−Pkraan+PSWL≈0

0Lx−LCFqx dx−Pkraan+PSWLxc−LCF≈0

Numeriek:
- krachtsevenwicht: 3.025e-07 
- momentevenwicht: 5.617e-06

Vraag 1d resultante belasting

### 1e

Inwendige snedekrachten:

Fsx=0xqξ dξ−Hx−xcPkraan+PSWL

Mbx=0xFsξ dξ+Hx−xc PSWL R

met R=30 m en H⋅ de Heaviside-stapfunctie.

Vraag 1e dwarskracht

Vraag 1e buigend moment

### 1f

Vergelijking met/zonder moonpool toont lokaal sterkere variatie bij moonpool door lager effectief waterlijnoppervlak.
Maximaal verschil:

maxFs,met−Fs,zonder=1.842 MN,  maxMb,met−Mb,zonder=54.533 MNm.

Vraag 1f vergelijking moonpool

### 1g

Controlevoorwaarden aan de uiteinden:

Fs0=0, Mb0=0, FsL≈0, MbL=Mextern

Aanvullend moet gelden:

dFsdx=qx,  dMbdx=Fsx

De numerieke checks op deze relaties zijn uitgevoerd en klein.

## 2. Constructie eigenschappen

### 2a

Verticale delen domineren schuifstijfheid, omdat schuif vooral via web-achtige platen loopt.

As=4H2tp=8Htp

Met tp=7.5 mm:

As=0.93 m2

### 2b

zn=∑Aizi∑Ai=H2=7.75 m

### 2c

Ib=i​Ieigen,i+Aidi2

Horizontaal (per plaat):

Ih,eigen=0.000070 m4, Ahdh2=55.642109 m4, Ih,tot=55.642179 m4

Verticaal (per plaat):

Iv,eigen=4.654844 m4, Avdv2=0.000000 m4, Iv,tot=4.654844 m4

Totaal:

Ib=2Ih,tot+4Iv,tot=129.9037 m4

### 2d

Dek en bodem liggen het verst van de neutrale as; dikte daar verhogen geeft de grootste winst in buigstijfheid en buigsterkte.

### 2e

Verticale delen koppelen dek en bodem, nemen schuif op en zorgen dat de samengestelde doorsnede effectief samenwerkt in buiging.

### 2f

Voor deze opdracht is tp,eq=7.5 mm.
In de Damen-documentatie staan principediktes zoals shell 16 mm en longitudinale schotten 14/10 mm.
Het verschil is logisch: hier wordt met een vereenvoudigde equivalente dikte gerekend voor globale balkrespons; een echt ontwerp gebruikt locatie-afhankelijke plaatdiktes.

## 3. Constructie respons en limiet gedrag

Materiaal (op basis van e=1): Staal S235J2,
σy=235 MPa, E=205000 MPa, ν=0.3, ρ=7800 kg/m3.

### 3a

Euler-Bernoulli relaties:

κx=MbxEIb,  φx=0xκξ dξ,  wx=0xφξ dξ

waarbij een lineaire rigid-body component is verwijderd zodat w0=wL=0.

Resultaten:

φmax=0.0500∘, φmin=−0.0496∘

wmax=0.00 mm, wmin=−39.72 mm

Vraag 3a hoekverdraaiing

Vraag 3a vervorming

### 3b

Maximale buigspanning (dek en bodem, zelfde absolute waarde):

σb,max=Mb,max zmaxIb

met Mb,max=611.76 MNm op x=69.17 m en zmax=H/2=7.75 m:

σb,max=36 MPa

Vergelijking met vloeigrens: 36<235 MPa.
Er treedt geen plastisch gedrag op.

### 3c

Een effectieve maatregel is het verhogen van sectiemodulus (bijv. extra dek/bodem-dikte of grotere holte), zodat bij gelijk moment de buigspanning daalt. Dit verhoogt veiligheid en verlengt de vermoeiingslevensduur.

### 3d

Gemiddelde schuifspanning:

τs=Fs,maxAs

met Fs,max=17.66 MN op x=22.50 m:

τs=19 MPa

Vergelijking: τs≈19 MPa versus σb,max≈36 MPa.
Deze zijn van dezelfde orde, maar buiging domineert de extreme spanningen doordat Mb piekt waar afstand tot neutrale as maximaal doorwerkt.